# Daikin Sky VRV AC – KNX-шлюз

| Код продукта | ITR830-0003 |
| --- | --- |
| Источник питания | KNX Источник питания |
| Потребление тока | 5 mA |
| Кнопки управления | 1 x KNX Кнопка программирования |
| LED Индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | IP 20 |
| Длика кабеля | Макс 350 m |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-Режим |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (-10°C…70°C) Хранение (-25°C…100°C) |
| Цвет | Светло-серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 mm (W x H x D) |
| Сертификация | KNX Сертифицирован |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

# ОПИСАНИЕ

ITR830-0003 — это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Daikin Industries через линию шины KNX. Daikin Sky и VRV AC — шлюз KNX совместим с моделями типов Sky и VRV, включенными в список совместимости, продаваемых Daikin Industries.

Daikin Sky & VRV AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера и с другой стороны напрямую к шине KNX.

# РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.

# ФУНКЦИИ

· Устройство ITR830-0003 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров Daikin Sky и VRV с шиной KNX.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

· Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

·Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Блок кондиционера Daikin выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

1. KNX Разъем

2. Индикатор режима программирования

3. Кнопка программирования

4.  Подключение внутреннего блока AC

# Шлюз + одиночный внутренний блок:

На Рисунке 1 показана схема подключения между шлюзом Daikin Sky & VRV AC – KNX и внутренним блоком одного кондиционера.

# Шлюз + пульт дистанционного управления + один внутренний блок:

На следующем рисунке 2 показана схема подключения между шлюзом Daikin Sky и VRV AC KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и одним внутренним блоком.

# Шлюз + пульт дистанционного управления + несколько внутренних блоков:

На рис. 3 показана схема подключения между шлюзом Daikin Sky и VRV AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционером необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 3. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.

Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.