# LG AC - KNX шлюз

| Код продукта | ITR830-0006 |
| --- | --- |
| Источник питания | KNX Источник питания |
| Потребляемая мощность | 5 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| LED Индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | IP 20 |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-режим |
| Максимальная длина кабеля | 50 m |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (0°C…40°C) Хранение (-10°C…70°C) |
| Цвет | Светло-серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г) |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

# ОПИСАНИЕ

ITR830-0006  это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров LG через линию шины KNX. LG AC  KNX Gateway совместим с моделями типов Single, Multi, Multi-F, Multi-F Max и VRF, которые указаны в списке совместимости, продаваемыми LG.

LG AC KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны напрямую к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны напрямую. к шине KNX.

# РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.

# ФУНКЦИИ

· Устройство ITR830-0006 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров LG с шиной KNX.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

·Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Шлюз LG AC – KNX предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.

1. AC Подключение внутреннего блока     	2. KNX Кнопка программирования	3. KNX Светодиод программирования	4. KNX разъем

# Шлюз – одиночный внутренний блок:

# Шлюз — одиночный внутренний блок + пульт дистанционного управления:

# Шлюз – несколько внутренних блоков:

На рис. 3 показана схема подключения между шлюзом LG AC-KNX и несколькими внутренними блоками кондиционеров. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.

Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.

# Шлюз - несколько внутренних блоков +  пульт дистанционного управления:

На рис. 4 показана схема подключения между шлюзом LG AC-KNX, пультом дистанционного управления кондиционером и несколькими внутренними блоками кондиционера. Если к пульту дистанционного управления кондиционера необходимо подключить более двух внутренних блоков, необходимо позаботиться о том, чтобы соединение было таким, как показано на рисунке 4. Некоторые модели внутренних блоков не поддерживают управление несколькими внутренними блоками.

Для получения подробной информации вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр по обслуживанию кондиционеров.