# Viessmann Split AC - KNX Gateway

| Код продукта | ITR830-0015 |
| --- | --- |
| Источник питания | Источник питания KNX |
| Потребление тока | 7 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| Светодиодные индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | IP 20 |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-режим |
| Максимальная влажность воздуха | < 90 RH |
| Диапазон температур | Работа (-10°C…70°C) Хранение (-25°C…100°C) |
| Цвет | Светло-серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г) |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

## ОПИСАНИЕ

ITR830-0015 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Viessmann по линии шины KNX. Viessmann Split AC  шлюз KNX совместим с моделями сплит-типов, указанными в списке совместимости, опубликованном Interra.

Viessmann Split AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.

## РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.

## ФУНКЦИИ

· Устройство ITR830-0015 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров Viessmann Split с шиной KNX.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Кондиционер Viessmann выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.