# Samsung NASA AC - KNX   Gateway

| Код Продукта | ITR830-05XX |
| --- | --- |
| Код Продукта | KNX Питание |
| Потребление электроэнергии | 10 mA |
| Кнопки управления | 1 x Кнопка программирования KNX |
| LED Индикаторы | 1 x Режим программирования KNX |
| Тип защиты | IP 20 |
| Длина кабеля | Макс 300 m |
| Режим ввода в эксплуатацию | S-режим |
| Максимальная Влажность Воздуха | < 90 RH |
| Диапазон Температуры | Работа (-10°C…70°C) Хранение (-25°C…100°C) |
| Цвет | Светлый Серый |
| Размеры | 88 x 62 x 27 mm (W x H x D) |
| Сертификация | KNX Сертифицирован |
| Конфигурация | Конфигурация в ETS |

## ОПИСАНИЕ

ITR830-05XX - это шлюз кондиционера, который используется для мониторинга и контроля всех параметров функционирования кондиционеров Samsung NASA через линию шины KNX.

Samsung NASA AC - KNX Gateway имеет простую функцию установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока AC или в надлежащем месте вдали от кондиционера, он соединяет одну сторону непосредственно с электронной схемой внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны с шиной KNX. Кроме того, согласно номеру модели, Samsung NASA Gateways может управлять 1, 1-4, 4-8, 8-16 или 16-32 кондиционерами одновременно. Логические блоки и преобразователи могут использоваться для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

Примечание: Кондиционер должен оставаться выключенным во время переходов между нагревом и охлаждением.

## ФУНКЦИИ

· Устройство ITR830-05XX может управлять кондиционерами синхронно с функцией многоадресной рассылки или независимо друг от друга.

· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.

·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.

· Параметры логики и преобразователя могут использоваться для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.

· Блок кондиционера Samsung NASA предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в  исключительных случаях.

· Кондиционеры 1-16 должны быть подключены к порту A, а кондиционеры 16-32 - к порту b. Порты a и b должны быть изолированы друг от друга.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Цепи подключения кондиционеров, подключаемых к порту A и порту B, не должны конфликтовать. Каждый порт должен быть изолирован друг от друга.

Цепи подключения кондиционеров, подключаемых к порту A и порту B, не должны конфликтовать. Каждый порт должен быть изолирован друг от друга.

Цепи подключения кондиционеров, подключаемых к порту A и порту B, не должны конфликтовать. Каждый порт должен быть изолирован друг от друга.

с помощью Interra Samsung NASA Gateway можно установить 3 различных типа подключения.